Condiciones de registro de empresas productoras de granos de cacao y café sin tostar importados y puntos claves de revisión e inspección

Número de registro:

Nombre de empresa:

Dirección de empresa:

Fecha de llenar el formulario：

Instrucciones para llenar el formulario:

- De acuerdo con las " Regulaciones de la República Popular China sobre la gestión de registro de empresas extranjeras de producción de alimentos importados " (Orden No. 248 de la Administración General de Aduanas de China), las empresas extranjeras de producción de granos de café y cacao sin tostar que soliciten registrarse en China deben establecer un sistema eficaz de gestión y protección de la inocuidad de los alimentos para garantizar que los alimentos exportados a China cumplan con las leyes y reglamentos chinos pertinentes y las normas nacionales de inocuidad alimentaria, así como con los requisitos de inspección y cuarentena pertinentes acordados por la Administración General de Aduanas de China y las autoridades competentes del país (región) exportador. Este formulario es para las autoridades extranjeras pertinentes, según las condiciones principales y bases enumeradas, para realizar inspecciones oficiales en las empresas extranjeras de producción de granos de café y cacao sin tostar de acuerdo con los puntos de revisión; Al mismo tiempo, las empresas deben completar y enviar documentos de certificación de acuerdo con las condiciones principales y bases enumeradas, y también pueden realizar una autoevaluación comparando con los puntos de revisión antes de solicitar el registro.

- Las autoridades extranjeras competentes y las empresas extranjeras de producción de granos de cacao y de café sin tostar deben emitir juicios de cumplimiento verazmente basadas en la situación real de la inspección.

- Los documentos presentados deben completarse en chino o en inglés, con contenido verdadero y completo. Los archivos adjuntos deben estar numerados. Los números y contenidos de los archivos adjuntos deben corresponder exactamente con los de la columna " Requisitos de solicitud y documentos de certificación". Al mismo tiempo, deben presentar un catálogo de los documentos de certificación adjuntos.

| No. | Condiciones y bases | Requisitos de solicitud y documentos de certificación |  | Puntos claves de revisión |  |  |  |  |  | Juicios de cumplimiento |  |  | Nota |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Situación básica de empresas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 Situación básica de empresa | 1. Regulaciones de la República Popular China sobre la gestión de registro de empresas extranjeras de producción de alimentos importados " (Orden No. 248 de GACC), artículos 5,6,7,8 2. Protocolo de Inspección y Cuarentena de Granos de Café y Cacao sin Tostar Exportados a China firmado por la autoridad competente del país solicitante y GACC. | 1.1.1 Llenar el formulario de informaciones básicas de las empresas extranjeros de producción de granos de café y cacao sin tostar importados. 1.1.2 Proporcionar informaciones de producción y operación para los primeros 2 años a partir de la fecha de inspección (si se establecieron hace menos de 2 años, proporcionar informaciones desde el establecimiento de las empresas), incluida la capacidad de producción, producción anual real (estadística por variedad) , volumen de exportación (si lo hay, estadístico por variedad y país),etc. |  | 1.Las empresas deben completar las informaciones con veracidad, y las informaciones básicas deben ser consistentes con las informaciones presentadas por las autoridades competentes del país exportador, y debe ser consistente con las condiciones reales de producción y procesamiento. 2. Los granos de café y cacao sin tostar que se planea exportar a China deben cumplir con la gama de los productos estipulados en los acuerdos, protocolos y memorandos pertinentes sobre inspección y cuarentena de dichos rubros. |  |  |  |  |  | □ cumple □ no cumple |  |  |  |  |  |
| 1.2 Sitema de gestión | 1. Regulaciones de la República Popular China sobre la gestión de registro de empresas extranjeras de producción de alimentos importados " (Orden No. 248 de GACC), artículos 5,6,7,8 2. Protocolo de Inspección y Cuarentena de Granos de Café y Cacao sin Tostar Exportados a China firmado por la autoridad competente del país solicitante y GACC. | Proporcionar documentos del sistema de gestión para la prevención y el control fitosanitario, la gestión de la inocuidad de los alimentos, la gestión del personal, el uso de productos químicos, la recepción de materias primas, la gestión del almacenamiento, la inspección de la exportación de productos terminados, el retiro de productos deficientes, la gestión de la trazabilidad, etc. |  | Las empresas deben hacer documentos del sistema de gestión que abarquen, entre otros, la prevención y el control fitosanitario, la gestión de la inocuidad de los alimentos, la gestión del personal, el uso de productos químicos, la recepción de materias primas, la gestión del almacenamiento, la inspección de exportación de productos terminados, el retiro de productos de calidad inferior, la gestión de la trazabilidad, etc.,e implementarlos de manera efectiva. |  |  |  |  |  | □ cumple □ no cumple |  |  |  |  |  |
| 1.3 Organización de gestión | 1. Regulaciones de la República Popular China sobre la gestión de registro de empresas extranjeras de producción de alimentos importados " (Orden No. 248 de GACC), artículos 5,6,7,8. 2. Protocolo sobre inspección y cuarentena de granos comestibles exportados a China firmado por la autoridad competente del país solicitante y GACC. | 1.3 Proporcionar organización de gestión empresarial y departamentos relacionados con la gestión fitosanitaria y de seguridad alimentaria o la dotación de personal del puesto. |  | Las empresas deben establecer departamentos o cargos responsables de la gestión fitosanitaria y de inocuidad de los alimentos, y contar con personal de gestión con formación profesional relacionada con la fitosanidad y la inocuidad de los alimentos. |  |  |  |  |  | □ cumple □ no cumple |  |  |  |  |  |
| 2. Ubicación de empresa y diseño de plantas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1Selección del sitio y ambiente de la fábrica | 1. "Normas Nacionales de Seguridad Alimentaria: Especificación General de Higiene para la Producción de Alimentos" (GB14881-2013), artículos 3.1 y 3.2. | 2.1.1 Proporcionar plano del área de la fábrica e indicar los nombres de las diferentes áreas operativas. 2.1.2 Proporcionar imágenes del entorno en el que se encuentra la fábrica, y en las imágenes deben indicar la información del entorno circundante (áreas urbanas, suburbanas, industriales, agrícolas y residenciales). |  | 1. El diseño del área de la fábrica cumple con las necesidades de producción y procesamiento. 2. No hay fuentes de contaminación alrededor de la fábrica. |  |  |  |  |  | □ cumple □ no cumple |  |  |  |  |  |
| 2.2 Disposición de planta | 1. "Normas Nacionales de Seguridad Alimentaria: Especificación General de Higiene para la Producción de Alimentos " (GB14881-2013), artículo 4.1. | 2.2 Proporcionar un plano de la planta, marcando el flujo de personas, logística, flujo de agua, flujo de procesamiento y diferentes áreas de limpieza. |  | 1. El área y la altura de la planta deben adaptarse a la capacidad de producción y la ubicación de los equipos, para cumplir con los requisitos tecnológicos del proceso y de seguridad de los productos procesados, y para evitar la contaminación cruzada. 2. La planta puede abrir puertas y ventanas, y el pasaje que conecta con el mundo exterior debe tener instalaciones para evitar insectos, ratones, pájaros y murciélagos y otros animales voladores. |  |  |  |  |  | □ cumple □ no cumple |  |  |  |  |  |
| 3. Instalaciones y equipamiento |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 Equipos de producción y procesamiento | 1. "Norma Nacional de Seguridad Alimentaria: Especificación General de Higiene para la Producción de Alimentos " (GB14881-2013), artículo 5.2.1. | 3.1 Proporcionar una lista de los principales equipos e instalaciones, y capacidades de diseño y procesamiento. |  | 1. Las empresas deben estar equipadas con equipos de producción adecuados para las capacidades de producción y procesamiento. |  |  |  |  |  | □ cumple □ no cumple |  |  |  |  |  |
| 3.2 Instalaciones de almacenamiento | 1. "Normas Nacionales de Seguridad Alimentaria: Especificación General de Higiene para la Producción de Alimentos " (GB14881-2013), artículo 10. | 3.2 Si hay un almacenamiento en frío, describir los requisitos de control de temperatura y los métodos de monitoreo (si se aplica). |  | 1. Las instalaciones de almacenamiento pueden cumplir con los requisitos básicos para el almacenamiento de productos, así como con los requisitos para el control de insectos, de temperatura y de humedad. |  |  |  |  |  | □ cumple □ no cumple |  |  |  |  |  |
| 4. Agua/Hielo/Vapor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 Agua/vapor/hielo para producción y procesamiento (si se aplica) | 1. "Estándar Nacional de Saneamiento de Agua Potable de la República Popular de China" (GB5749-2006). 2." Normas Nacionales de Seguridad Alimentaria: Especificación General de Higiene para la Producción de Alimentos "(GB14881-2013), artículo 5.1.1. | 4.1.1 Proporcionar fotos de fuentes de agua autosuficiente o instalaciones secundarias de suministro de agua, e indicar si hay una persona especial responsable de las medidas de protección de los alimentos, como cerrar bajo llave. (si es aplicable) 4.1.2 Proporcionar un plan de monitoreo para la producción y el procesamiento de agua y hielo/vapor (si es aplicable) en contacto directo con los alimentos, incluidos los elementos de inspección bacteriológica, los métodos, la frecuencia, los registros, los resultados de las pruebas y los dos últimos informes de pruebas. 4.1.3 Proporcionar aditivos para calderas utilizados en la producción de vapor directamente en contacto con alimentos, e indicar si cumplen con los requisitos de producción y procesamiento de alimentos. |  | 1. El plan de monitoreo del agua de producción debe cubrir todas las salidas de agua en la fábrica. 2. Si el proyecto y el método cumplen con los requisitos del "Estándar de agua potable" (GB5749). 3. Las instalaciones de abastecimiento de agua han desarrollado e implementado procedimientos de control de saneamiento y cuentan con medidas adecuadas de protección alimentaria. 4. Los aditivos para calderas utilizados en la producción de vapor directamente en contacto con los alimentos deben cumplir los requisitos de la producción y el procesamiento de alimentos. |  |  |  |  |  | □ cumple □ no cumple □ no es aplicable |  |  |  |  |  |
| 5. Materias primas y materiales de embalaje |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 Recepción y control de materias primas y auxiliares | 1." Normas Nacionales de Seguridad Alimentaria: Especificación General de Higiene para la Producción de Alimentos " (GB14881-2013), artículo 7. | 5.1 Proporcionar medidas de recepción para materias primas y aditivos, incluidos los criterios de aceptación y los métodos de aceptación. |  | 1. Criterios de aceptación de materias primas y aditivos y cumplimiento de las normas y estándares chinos. 2. Antes de que las materias primas ingresen a la fábrica, la empresa debe verificar las condiciones fitosanitarias y de seguridad de las plantas de las materias primas, o tomar las medidas necesarias para eliminar las plagas, asegurar de que las materias primas cumplan con los requisitos de producción de seguridad y hacer registros de recepción y desintoxicación, y guardar los registros durante no menos de 2 años. |  |  |  |  |  | □ cumple □ no cumple |  |  |  |  |  |
| 5.2 Origen de las materias primas | 1. "Límites estándar nacionales de seguridad alimentaria de bacterias patógenas en los alimentos" (GB29921-2013) Tabla 1 2. "Estándar nacional de seguridad alimentaria para el uso de aditivos alimentarios" (GB2760-2014). 3. "Límites estándar nacionales de seguridad alimentaria de micotoxinas en los alimentos" (GB 2761-2017). 4. "Límites estándar nacional de seguridad alimentaria de contaminantes en los alimentos" (GB2762-2017). 5. "Estándar Nacional de Seguridad Alimentaria para Límites Máximos de Residuos de Pesticidas en los Alimentos" (GB 2763-2021). 6. "Estándar nacional de seguridad alimentaria para granos de café y cacao sin tostar" (GB19300-2014). | 5.2.1 Proporcionar el informe de prueba más reciente de que el producto cumple con los estándares nacionales de seguridad alimentaria de China. (si es aplicable) 5.2.2 Proporcionar documentos para probar que las materias primas de la empresa deben provenir de áreas que no están preocupadas por la parte china con la ocurrencia de plagas de cuarentena, y que los proveedores de materias primas tienen calificaciones que cumplen con los requisitos locales. |  | 1. Las materias primas utilizadas deben cumplir con las leyes y reglamentos chinos, las normas nacionales de seguridad alimentaria y los acuerdos, protocolos y memorandos pertinentes sobre inspección y cuarentena de granos de café y cacao sin tostar exportados a China. 2. Si la empresa establece la evaluación de la conformidad de las materias primas de acuerdo con los requisitos del acuerdo e implementa la gestión de trazabilidad de las materias primas compradas.. |  |  |  |  |  | □ cumple □ no cumple □ no es aplicable |  |  |  |  |  |
| 5.3 Aditivos alimentarios (si es aplicable) | 1." Normas Nacionales de Seguridad Alimentaria: Especificación General de Higiene para la Producción de Alimentos " (GB14881-2013), artículo 7.3. | 5.3 Lista de aditivos alimentarios utilizados en la producción y elaboración (incluidos nombres, usos, cantidades añadidas, etc.). |  |  | 1.Los aditivos alimentarios utilizados en la producción cumplen con las normas de China sobre el uso de aditivos alimentarios. |  |  |  |  | □ cumple □ no cumple □ no es aplicable |  |  |  |  |  |
| 5.4 Materiales de embalaje | 1. " Normas Nacionales de Seguridad Alimentaria: Especificación General de Higiene para la Producción de Alimentos " (GB14881-2013), artículo 8.5. 2.Acuerdos, memorandos y protocolos bilaterales pertinentes de inspección y cuarentena. | 5.4.1 Proporcionar documentos para probar que los materiales de embalaje interior y exterior son adecuados para el embalaje del producto. 5.4.2 Proporcionar el modelo de la etiqueta del producto terminado que se exportará a China. |  |  | 1. Los materiales de empaque no afectan la seguridad y las características del producto de los alimentos bajo condiciones específicas de almacenamiento y uso. 2. La etiqueta del embalaje debe cumplir con los requisitos de los acuerdos, memorandos y protocolos bilaterales de inspección y cuarentena. |  |  |  |  | □ cumple □ no cumple |  |  |  |  |  |
| 6. Control de producción y procesamiento |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 El establecimiento y operación del sistema HACCP (si es aplicable) | 1. Requisitos generales del sistema de análisis de peligros y puntos críticos de control (HACCP) para las empresas de producción de alimentos" (GB/T 27341-2009). | 6.1.1 Proporcionar el diagrama de flujo del proceso de producción y procesamiento, la hoja de análisis de peligros y el plan HACCP de todos los productos que se exportarán a China. 6.1.2 Proporcionar registros de monitoreo de PCC, registros de corrección y hojas de muestra de registros de verificación. |  |  |  |  |  | 1. El plan HACCP analiza y controla eficazmente los peligros biológicos, físicos y químicos. 2. El proceso de producción debe ser razonable para evitar la contaminación cruzada. 3. El establecimiento de puntos de PCC debe ser científico y factible, y las medidas correctivas y de verificación deben ser apropiadas. |  | □ cumple □ no cumple □ no es aplicable |  |  |  |  |  |
| 6.2 Control de micotoxinas | 1. "Límites estándar nacionales de seguridad alimentaria de micotoxinas en los alimentos" (GB 2761-2017). | 6.2 Proporcionar informe de inspección de muestreo que indique que las micotoxinas en los productos producidos, procesados ​​y almacenados cumplen con los estándares nacionales de seguridad alimentaria de China. |  |  |  |  |  | 1. Si el sistema de control de la planta de procesamiento de micotoxinas en los productos procesados ​​y almacenados es razonable. 2. Los resultados de las pruebas deben cumplir con los estándares nacionales de seguridad alimentaria de China. |  | □ cumple □ no cumple |  |  |  |  |  |
| 6.3 Uso de aditivos alimentarios y fortificantes nutricionales (si es aplicable) | 1."Normas Nacionales de Seguridad Alimentaria: Especificación General de Higiene para la Producción de Alimentos " (GB14881-2013), artículo 7.3. 2. "Estándar nacional de seguridad alimentaria para el uso de aditivos alimentarios" (GB2760-2014). 3. "Estándar nacional de seguridad alimentaria para el uso de fortificantes nutricionales de alimentos" (GB14880-2012). | 6.3 Proporcionar tecnología de producción y procesamiento, plan de seguimiento de productos y resultados de monitoreo. |  |  |  |  |  | 1. Los resultados de las pruebas deben cumplir con los estándares nacionales de seguridad alimentaria de China. |  | □ cumple □ no cumple □ no es aplicable |  |  |  |  |  |
| 7. Limpieza y desinfección |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 Limpieza y desinfección | 1. "Normas Nacionales de Seguridad Alimentaria: Especificación General de Higiene para la Producción de Alimentos " (GB14881-2013), artículo 8.2.1 | 7.1 Proporcionar medidas de limpieza y desinfección, incluidos métodos y frecuencias de limpieza y desinfección, y verificación de los efectos de limpieza y desinfección. |  |  |  |  |  | 1. Las medidas de limpieza y desinfección deben poder eliminar la contaminación cruzada y cumplir con los requisitos de higiene. |  | □ cumple □ no cumple |  |  |  |  |  |
| 8. Productos químicos, residuos, control de plagas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 Control químico | 1. "Normas Nacionales de Seguridad Alimentaria: Especificación General de Higiene para la Producción de Alimentos " (GB14881-2013), artículo 8.3. | 8.1 Describir brevemente el uso de productos químicos y los requisitos de almacenamiento. |  |  |  |  |  | 1.El sistema de gestión de productos químicos es razonable, lo que puede evitar que los productos químicos utilizados contaminen los productos. |  | □ cumple □ no cumple □ no es aplicable |  |  |  |  |  |
| 8.2 Gestión de la contaminación física | 1. "Normas Nacionales de Seguridad Alimentaria: Especificación General de Higiene para la Producción de Alimentos " (GB14881-2013), artículo 8.4. | 8.2 Proporcionar un sistema de gestión y registros de tratamiento relacionados para prevenir la contaminación física. |  |  |  |  |  | 1. Se debe establecer un sistema de gestión para prevenir la contaminación por materias extrañas, analizar las posibles fuentes de contaminación y las vías de contaminación, y se deben formular los planes de control y los procedimientos de control correspondientes. |  | □ cumple □ no cumple |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | El riesgo de contaminación de los alimentos por objetos extraños como vidrio, metal y plástico debe minimizarse tomando medidas como el mantenimiento del equipo, la gestión del saneamiento, de la fábrica, del personal exterior y la supervisión del procesamiento. 3. Se deben tomar medidas efectivas, como colocar pantallas, trampas, imanes y fichas metálicas para reducir el riesgo de que el metal u otros objetos extraños contaminen los alimentos. |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.3 Control de plagas | 1. "Normas Nacionales de Seguridad Alimentaria: Especificación General de Higiene para la Producción de Alimentos " (GB14881-2013), artículo 6.4. | 8.3 Proporcionar métodos de control de plagas, planes de diseño, y calificaciones de terceros si las realiza por la parte de tercero. |  |  |  |  |  | 1.Se deben evitar plagas de insectos y roedores como mosquitos y moscas que afecten la seguridad e higiene de la producción. |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.4 Gestión de residuos | 1. "Normas Nacionales de Seguridad Alimentaria: Especificación General de Higiene para la Producción de Alimentos " (GB14881-2013), artículo 6.5. | 8.4 Proporcionar un sistema de gestión de residuos y registros de tratamiento relacionados. |  |  |  |  |  | 1. Los contenedores de productos comestibles y de almacenamiento de residuos en la fábrica deben estar claramente marcados y diferenciados. 2. Los desechos deben almacenarse por separado y eliminarse a tiempo para evitar la contaminación de la producción. |  | □ cumple □ no cumple |  |  |  |  |  |
| 9. Trazabilidad del producto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 Trazabilidad y retiro | 1." Normas Nacionales de Seguridad Alimentaria: Especificación General de Higiene para la Producción de Alimentos "(GB14881-2013), artículo 11. | 9.1 Describir brevemente el procedimiento de trazabilidad del producto, tomando como ejemplo un lote de producto terminado, para explicar cómo rastrear la materia prima desde el producto terminado. |  |  |  |  |  | 1. Debe establecerse un procedimiento de trazabilidad para lograr la trazabilidad bidireccional de toda la cadena de materias primas, procesos de producción y procesamiento, y productos terminados. |  | □ cumple □ no cumple |  |  |  |  |  |
| 9.2 Gestión de inventario | 1." Normas Nacionales de Seguridad Alimentaria: Especificación General de Higiene para la Producción de Alimentos"(GB14881-2013), artículo 11. y 14.1 | 9.2 Proporcionar gestión de almacenamiento de productos. |  |  |  |  |  | 1. Los productos deben ser inspeccionados antes de ingresar al almacén, y deben tener registros de recepción, de almacenamiento, de entrega, y los registros se mantienen durante no menos de 2 años. |  | □ cumple □ no cumple |  |  |  |  |  |
| 10. Gestión y formación del personal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 Gestión de salud e higiene del personal | 1." Normas Nacionales de Seguridad Alimentaria: Especificación General de Higiene para la Producción de Alimentos"(GB14881-2013), artículo 6.3. | 10.1 Proporcionar los requisitos de gestión de la salud previa al empleo y examen físico de los empleados. |  |  |  |  |  | 1. Antes de contratar a un empleado, se debe realizar un examen médico y certificar su aptitud para trabajar en una empresa de procesamiento de alimentos. 2. Los empleados deben someterse a exámenes físicos periódicos y llevar registros. |  | □ cumple □ no cumple |  |  |  |  |  |
| 10.2 Formación del personal | 1." Normas Nacionales de Seguridad Alimentaria: Especificación General de Higiene para la Producción de Alimentos"(GB14881-2013), artículo 12. | 10.2 Proporcionar a los empleados el plan anual de capacitación, contenido, evaluación y registros. |  |  |  |  |  | 1. El contenido de la capacitación debe incluir los memorandos, acuerdos y protocolos de inspección y cuarentena de granos de café y cacao sin tostar exportados a China, regulaciones y estándares chinos, etc. |  | □ cumple □ no cumple |  |  |  |  |  |
| 10.3 Requisitos para administradores | 1." Normas Nacionales de Seguridad Alimentaria: Especificación General de Higiene para la Producción de Alimentos"(GB14881-2013), artículo 13.3 | 10.3 Proporcionar registros de capacitación para el personal de gestión en el país/región de los productos exportados y las disposiciones pertinentes de las leyes y reglamentos fitosanitarios y de inocuidad de los alimentos de China, y realizar preguntas y respuestas al azar en el sitio si es necesario. |  |  |  |  |  | 1. Las capacidades profesionales del personal de producción y administración de la empresa deben ser adecuadas para los requisitos del trabajo, estar familiarizados con las reglamentaciones pertinentes del país/región y las leyes y reglamentaciones fitosanitarias y de seguridad alimentaria de China, así como con el protocolo firmado por ambos lados sobre granos de café y cacao sin tostar y estos requisitos. |  | □ cumple □ no cumple |  |  |  |  |  |
| 11. Autoverificación y autocontrol |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. Inspección de producto terminado | 1." Normas Nacionales de Seguridad Alimentaria: Especificación General de Higiene para la Producción de Alimentos"(GB14881-2013), artículo 9. 2."Estándar nacional de seguridad alimentaria: granos de café y cacao sin tostar" (GB 19300-2014) 3."Estándar nacional de seguridad alimentaria - Estándar para el uso de aditivos alimentarios (GB2760-2014) 4."Normas Nacionales de Seguridad Alimentaria: Límites de micotoxinas en los alimentos" (GB 2761-2017). 5. "Normas nacionales de seguridad alimentaria: Límites de contaminantes en los alimentos" (GB2762-2017) 6."Normas nacionales de seguridad alimentaria: Límites máximos de residuos de plaguicidas en los alimentos" (GB 2763-2021) |  | 11.1 Proporcionar los elementos, indicadores, métodos de inspección y frecuencia de inspección del producto terminado. 11.2 Si la empresa tiene su propio laboratorio, debe presentar el certificado de capacidad y calificación del laboratorio de la empresa; Si la empresa confía un laboratorio de terceros, debe proporcionar la calificación del laboratorio confiado. |  |  | 1.La empresa debe implementar pruebas fitosanitarias, de seguridad alimentaria y de otro tipo en los productos para garantizar el cumplimiento de los requisitos chinos y mantener registros de pruebas durante no menos de 2 años. 2. La empresa debe tener la capacidad de realizar inspecciones y pruebas fitosanitarias y de inocuidad alimentaria del producto, o encargar a una institución con las calificaciones pertinentes que lleve a cabo la inspección y las pruebas. |  |  | □ cumple □ no cumple |  |  |  |  |  |  |
| 12. Control de plagas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1 Prevención y control de plagas cuarentenarias de preocupación para China | Memorándum, Acuerdo y Protocolo sobre Inspección y Cuarentena de Granos de Café y Cacao Sin Tostar Exportados a China |  | 12.1 La empresa debe presentar la lista de plagas cuarentenarias de preocupación a la parte china, así como el sistema de monitoreo y los resultados del monitoreo. |  |  | 1. La empresa debe tomar medidas efectivas durante la producción y el almacenamiento para evitar que los productos se infecten con plagas, monitorear las plagas de cuarentena que preocupan a China y mantener registros de monitoreo durante no menos de 2 años. |  |  | □ cumple □ no cumple |  |  |  |  |  |  |
| 12.2 Identificación de plagas | Memorándum, Acuerdo y Protocolo sobre Inspección y Cuarentena de Granos de Café y Cacao Sin Tostar Exportados a China |  | 12.2 La empresa debe presentar registros de las plagas encontradas durante la producción y el almacenamiento, y los registros de identificación de las instituciones profesionales encomendadas. |  |  | 1. La empresa debe tener la capacidad de identificar los organismos nocivos encontrados en el proceso de producción y almacenamiento, o encomendar a instituciones profesionales que realicen la identificación y hacer registros de trabajo, que deben guardar por no menos de 2 años. |  |  | □ cumple □ no cumple |  |  |  |  |  |  |
| 12.3 prevención y curación de plagas | Memorándum, Acuerdo y Protocolo sobre Inspección y Cuarentena de Granos de Café y Cacao Sin Tostar Exportados a China |  | 12.3 La empresa debe presentar registros de la implementación de medidas de control de plagas en las áreas de producción y almacenamiento. |  |  | 1. La empresa debe implementar regularmente o cuando sea necesario, medidas de control de plagas en las áreas de producción y almacenamiento, y las medidas de control pertinentes deben registrarse y conservarse durante no menos de 2 años. |  |  | □ cumple □ no cumple |  |  |  |  |  |  |
| 12.4 Tratamiento de fumigación (si es necesario) | Memorándum, Acuerdo y Protocolo sobre Inspección y Cuarentena de Granos de Café y Cacao Sin Tostar Exportados a China |  |  |  |  | 1. El método de tratamiento de fumigación debe cumplir con los requisitos de la parte china, y las instituciones y el personal que implementan la fumigación deben tener las calificaciones o condiciones pertinentes. |  |  | □ cumple □ no cumple |  |  |  |  |  |  |
| 13. Declaración |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.1 Declaración de la empresa | "Regulaciones de la República Popular China sobre la gestión de registro de empresas extranjeras de producción de alimentos importados " (Orden No. 248 de la Administración General de Aduanas de China), artículos 8,9 |  |  |  |  |  | 1. Debe estar firmado por la persona jurídica y sellado por la empresa. |  |  |  | □ cumple □ no cumple |  |  |  |  |
| 13.2 Confirmación por la autoridad competente | " Regulaciones de la República Popular China sobre la gestión de registro de empresas extranjeras de producción de alimentos importados " (Orden No. 248 de la Administración General de Aduanas de China) , artículos 8,9 |  |  |  |  |  | 1. Debe estar firmado por funcionarios de la autoridad competente y sellado por la autoridad competente. |  |  |  | □ cumple □ no cumple |  |  |  |  |